附件 5

# 烟花爆竹经营（零售）单位应具备的安全条件

- 一、选址符合《陆丰市2025年烟花爆竹临时零售经营点布点方案》要求。

- 二、选址不应设置在军事管理区、文物保护区、风景名胜区、生态保护区、水源保护区等法律法规以及《陆丰市人民政府关于限制生产、经营、运输、储存和燃放烟花爆竹及禁止生产、经营、运输、储存和燃放孔明灯(许愿灯)的通告》（陆府通〔2024〕1号）规定禁止燃放烟花爆竹的区域内。

- 三、选址不得将违法建筑、危险建筑、超出批准使用期限的临时建筑、已纳入行政征收范围的建筑、违法用地建设项目内的房屋、未经竣工验收合格的房屋、法律法规上禁止用于经营活动的土地和建筑作为场所。

## 四、主要负责人应经应急管理部门考核合格，从业人员具备烟花爆竹相关安全知识并持证上岗。

五、烟花爆竹经营（零售）场所不得与居民居住场所在同一建筑物内，不应有“下店上宅”“前店后宅”的情形，且不应设置在地下及半地下室内、桥下与涵洞内。不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。

六、零售店(点)的使用面积不应小于10m2，且不应大于200m2，专柜销售烟花爆竹的商店，总建筑面积不应大于300m2。（零售经营者在申请许可证时，要制作零售店（点）平面图，标明零售店（点）内长、宽尺寸、零售店（点内面积）。

七、零售场所的电气线路不应有明接头；当采用普通电气设备时，应与烟花爆竹保持不小于1.2m的水平投影距离，且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。

八、零售场所要按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》的规定张贴有明显的警示标志（警示内容：1、严禁烟火；2、禁止吸烟；3、禁止燃放烟花爆竹；4、机动车辆装卸时必须熄火）、安全管理制度与操作规程，规范设置提示牌：“零售场所外30米范围内禁止燃放爆竹等地面类产品”“零售场所外80米范围内不应燃放组合烟花等升空类产品”。

九、与学校，医院，幼儿园，养老院，集贸市场，文物博物馆，展览馆，档案馆，图书馆，危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所保持100米以上的安全距离；周边80米范围内没有其他烟花爆竹零售点。

十、零售场所建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定，且不应低于三级。当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12米时，其耐火等级可为四级。

十一、安全出口应通畅。零售场所建筑面积不大于100平方米时，可设1个安全出口；建筑面积大于100平方米时，安全出口不应少于2个；店内任意一点至安全出口的距离不应大于15米;顾客进出的门宽不应小于1.5米。

十二、烟花爆竹经营（零售）场所应按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》的规定配备必要的消防器材（1、必须配备5公斤及以上的磷酸铵盐灭火器，放置在便于取用位置；2、零售店（点）面积不大于100m2时，至少配备2具灭火器，零售店（点）面积不大于100m2时，至少配备4具灭火器，并分为2个设置点）。

## 十三、配备备用消防水桶和取用工具，备用消防水应便于取用并不得少于200公斤。

## 十四、建立健全安全生产责任制和安全管理制度，签订安全生产责任书。

## 十五、获得许可的各烟花爆竹经营（零售）单位应按要求购买全员安全生产责任保险。

## 十六、烟花爆竹经营（零售）场所内不得有明火，不得设置生活设施。

十七、不应设置在电压高于1kv的电力线路下方，与220k及以上的区域变电站围墙和架空输电线路的最近距离不得小于70米。

## 十八、应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域，且不应设置在居民集中居住小区内，以及桥下和涵洞内。

## 十九、制定火灾、爆炸、触电等事故现场处置方案，明确应急处置工作职责、处置措施和注意事项，并组织桌面演练。

## 二十、烟花爆竹零售经营场所选址周边50米范围内居民、企事业单位无反对意见。

## 二十一、国家烟花爆竹相关法律法规、国家标准规定的其它安全条件。

## 二十二、从事烟花爆竹零售的经营者，应当向合法有资质从事烟花爆竹批发的企业采购烟花爆竹，并签订购销合同。